鄂温克族自治旗国家基本气象站探测环境保护专项规划

2023年 11月
目录
1

一、区域概况

1

1.地理位置

1

2.地形地貌

1

3.气候条件

1

4.行政区划及人口情况

2

5.经济发展

2

6.城镇规划

3

二、气象观测站现状与评价

3

1.气象观测站基本情况

4

2.气象观测站现状分析与评价

5

3.气象观测站周边现状与规划校核分析

7

三、规划内容

7

1.规划目标和主要任务

2.气象探测环境保护要求
7
9

四、规划实施措施

9

1.管理职责

错误！未定义书签。

2.行政许可

10

3.控规的调整

10

4.与已依法取得规划行政许可项目的协调

10

5.行政处罚

10

6.变更说明



一、区域概况

1．地理位置

鄂温克族自治旗位于内蒙古自治区东北部，呼伦贝尔草原东南端，大兴安岭西侧。地理坐标为北纬47º32′50"～49º15′37"，东经118º48′02"～121º09′25"。全旗土地总面积19111平方公里，占呼伦贝尔市总面积的7.39％，旗域呈下垂的枫叶状。北缘自海拉尔断桥南端的伊和高古达山187.75公里，东部界山伊和布德尔距西部辉河流向北湾处173.25公里。东与牙克石市接壤，西与新巴尔虎左旗毗邻，北与海拉尔区和陈巴尔虎旗相连，南与扎兰屯市和兴安盟阿尔山市交界。
2. 地形地貌

鄂温克族自治旗地处大兴安岭山地西坡，由大兴安岭山地向呼伦贝尔高平原过渡地段。地势由东南向西北倾斜。平均海拨800-1000米。全旗地形、地貌大致分为3个部分：东南部山地、中部低山丘陵、 西北高平原。

巴彦托海镇建成区坐落在伊敏河冲积平原上，伊敏河由南向北沿镇东缓缓流过，地势平缓略呈南高北低、西高东低，地面平均坡度在0.75‰左右。

3．气候条件

鄂温克族自治旗地处中纬度，属中温带半干旱大陆性季风气候。冬天漫长严寒，夏季温凉短促，降水集中，春季干燥风大，秋季气温骤降、霜冻早。气温年、月差较大，无霜期短，光照充足。年平均气温-0.9℃，昼夜温差大。年平均无霜期137天，冬季5个月。阴雨天气少，日照充足，热量集中，年平均日照时数2400～2900小时。年平均降水量327.8毫米。

4．行政区划及人口情况

鄂温克族自治旗现辖有4个镇、1个民族乡和5个苏木，共44个嘎查，苏木乡镇分别是巴彦托海镇、大雁镇、伊敏河镇、红花尔基镇、巴彦塔拉达斡尔民族乡、锡尼河东苏木、锡尼河西苏木、巴彦嵯岗苏木、伊敏苏木和辉苏木。

辖区共有21个民族，总人口135072人。其中：少数民族人口为60526人，占总人口的44.8%；鄂温克族人口为12057人，占总人口的8.93%。

5. 经济发展

鄂温克族自治旗主动适应宏观经济发展形势，积极顺应国内经济发展趋势，不断创新县域经济发展模式。2022年，全旗地区生产总值完成182.33亿元，城镇、牧区常住居民人均可支配收入分别完成36812元和31051元。

[image: image9.jpg]500m/50. 0m

300m/30. 0m

200m/20. 0m

LR

L gy /M0S
) '97/W00E
ng *41/9008
) "97/W00%

300m/30. 0n

500m/50. 0n

Bt BESEEHINAS

TRIHEBI0003K 75 BR o BEILMIHIE R 1/10

M GO 3
gr//_

%0

3

g

2
3 Eg 7000

1000
KRR GO HRER GO





图1 巴彦托海在呼伦贝尔市城市总体规划中的位置

（信息来源：呼伦贝尔市城市总体规划<2012年—2030年>）

6. 城镇规划

城市总体规划确定巴彦托海镇城镇性质为：呼伦贝尔都市区的重要功能区域，以旅游业和绿色产品加工为主的区域中心城镇。

城镇总体布局采用带状组团式结构，即“一城、三片区”。   

一城：以行政、商业、商务、金融等旗级公共服务设施为核心的老城区。

老城区面积6.2平方公里。

三片区： 绿色产品加工区、商贸物流区、行政办公区。

二、气象观测站现状与评价
1．气象观测站基本情况

鄂温克族自治旗国家基本气象站始建于1958年12月，位于东经119°44′31″，北纬49°07′58″，拔海高度617.3米。鄂温克族自治旗国家基本气象站，是根据全国气候分析和天气预报的需要所设置的气象观测站，担负区域或国家气象情报交换任务，是国家天气气候站网的主体，资料上传国家气象信息中心，传输频次为每分钟一次。

[image: image2.png]


图2  现状区位及位置示意图

鄂温克族自治旗国家基本气象站位于城镇西南方向，上风方5000米范围内没有工矿区；观测场四周1000米范围内障碍物距高比、日出、日落方向内仰角及影响源均符合气象探测环境保护规范的要求（图2）。

表1 鄂温克族自治旗国家基本气象站基本信息表

	地面气象观测站基本情况

	台站名称
	鄂温克族自治旗国家基本气象站
	区 站 号
	50525
	台站类别
	基本站

	经   度
	E119°44′31″
	纬   度
	N49°07′58″
	拔海高度
	617.3米

	详细地址
	鄂温克族自治旗巴彦托海镇索伦大街
	场高测量方式
	实测

	地形特征
	平原
	土壤性质
	沙壤土
	现址使用年限
	64年

	城镇或工矿区位于观测场方位
	S
	距最近城镇工矿区边缘距离
	1.0千米

	最多风向
	SSE
	次多风向
	NW
	本站所处气候区
	中温带大陆性气候

	地面观测记录开始日期
	1958年12月1日
	观测场面积
	25米×25米

	自动站单轨运行日期
	2005年1月1日
	观测场形状
	正方形

	探测环境报告情况
	已报告
	环境保护专项规划
	已编制并上报

	观测任务
	地面、牧气、生态

	历次迁站情况

	序号
	迁(建)站日期
	经   度
	纬   度
	拔海高度
	位置
	主要迁站原因

	1
	1958年12月1日
	E119°44′31″
	N49°07′58″
	617.3米
	集镇
	建站


2．气象观测站现状分析与评价
    鄂温克族自治旗国家基本气象站是根据全国气候分析和天气预报的需要所设置的气象观测站，担负区域或国家气象情报交换任务，是国家天气气候站网的主体。该站的观测资料也是分析鄂温克族自治旗天气、气候变化的重要依据，是提高鄂温克族自治旗预报预测准确率、全面提高服务能力及气象灾害防御能力的重要保证。地面气象观测记录必须具有代表性、准确定及连续性。鄂温克族自治旗国家基本气象站代表的是鄂温克族自治旗一定范围内的平均气象状况，气象站址的设置必须具有代表性。该站的观测资料是分析鄂温克族自治旗旗域天气、气候变化的重要依据，是提高鄂温克族自治旗旗域预报预测准确率、全面提高服务能力及气象灾害防御能力的重要保证。

（1）代表性分析

鄂温克族自治旗国家基本气象站建站至今。周边探测环境保持较好，可以代表鄂温克族自治旗周围一定范围内的气候状况。

（2）准确性分析

    观测场大小为25mX25m，气流通透、设备标准、排列有序、安置准确、布局美观整洁。2022年气象探测环境评分为84.1分，定性评估结果为“良”，观测设备和观测方法符合《地面气象观测规范》的相关技术要求，观测数据具有较好的准确性。

[image: image1.png]BERSERCARTRTAEAIFHLE




图3  观测场四周可视范围内遮蔽物仰角图及地面观测场四周全景照片

（3）连续性分析

鄂温克族自治旗国家基本气象站自1958年12月建站至今，观测资料连续性较好。 

3．气象观测站周边现状与规划校核分析
（1）现状校核分析

气象观测场北侧有部分多层建筑，东、西南侧大部分为一层居民住宅建筑，有少量的多层住宅建筑，对台站观测产生较小影响。

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]ik e

| B2
/’ A \\ Q:‘.g,.
SRk aRRSE o N
0x;£#~\ueu~1'm N
/
II
%@30
1
fi
1
1
1
.
LiP
140
1
\
\
\
\ S =g
\ - i —-——-
YRR AR E AR
\ Oziin Omzsten
e 0
> ~ -7







图4  影像及现状用地功能图

（2）规划校核分析

1）用地功能

根据已有规划显示，气象观测场周边规划以居住用地为主，北侧部分已按照规划完成建设实施，其它区域规划实施程度较低。站点200米范围内，规划二类居住用地、商业服务设施用地等。

[image: image5.jpg]Bo: Wty Wk 5
. L34 15 VY )i o B R 161 ] e bt 1670 30 1 DY S 4 5 1K) & = A (553 & =
Y MBS MARPLIEML. SREL B it WA R A Sis . I o
L3 15 VY ) o R VAZYE TRk ) 5
)i A ST MBS : TR0 L. 5K
gl LLyiZ) 48 St [ | El H i I E & IMFR LI 5K




图5  观测场1000米范围用地功能规划示意图

2）建筑高度

气象观测场1000米范围内区域尚未编制用地控制性详细规划，因此未来在编制本区域的控制性详细规划的时候，要严格依照本观测场1000米范围建筑高度的控制要求。

[image: image6.jpg]] —#mEme
YT
P

1 e
AR RIS
HEWHIRRS

|

s
e
—
]

DB
e

| WERNHIE
S0KEEE (AK, W IRANIEMEHAL)
F ] 00kS S, (KiBIRG)

= 000k GRATERPE



图6  观测场周边建筑高度规划指引图

三、规划内容
1. 规划目标和主要任务
根据《气象设施和气象探测环境保护条例》和《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》的基本要求，结合鄂温克族自治旗的实际情况，本规划主要针对鄂温克族自治旗国家基本气象站，为保护鄂温克族自治旗国家基本气象站探测环境创造有利条件，同时又要满足城市经济社会发展，使气象探测环境保护和城市建设协调发展。依据《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》要求，鄂温克族自治旗国家基本气象站站址应至少保持三十年稳定不变。

2. 气象探测环境保护要求

鄂温克族自治旗国家基本气象站应该严格按照以下标准进行保护：

观测场最多风向的上风方90°范围内5000米、其他方向2000 米，在此范围内不宜规划工矿区，不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施。

在观测场1000米范围内不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动。

在观测场1000米范围内的障碍物任一点的高度距离比小于1/10，且障碍物与观测场围栏最近距离不小于50米。

在日出方向和日落方向内（此范围不受控制区限制），障碍物遮挡仰角不大于5°。

铁路路基与观测场围栏之间的最小距离应＞200米，公路路基与观测场围栏之间的最小距离应＞50米，人工建造的水体与观测场围栏之间的最小距离应＞100米，垃圾场、排污口等其他影响源与观测场围栏之间的最小距离应＞500米。

[image: image7.jpg]500m/50. 0m

0 “0G/My 128
0 “0G/ “LLG

500m/50. 0m

5.0%
10.0%
20. 0%
30. 0%
50. 0%
100. 0%



（障碍物是指观测场以外高于观测场地平面1米以上的建筑物、构筑物、树木、作物等物体）。

图7  观测场四周影响源控制示意图

[image: image8.png]


图8  保护范围障碍物高度控制图

四、规划实施措施                             
1.管理职责

依据《气象设施和气象探测环境保护条例》，鄂温克族自治旗人民政府应当加强对气象设施和气象探测环境保护工作的组织领导和统筹协调，鄂温克族自治旗气象局在上级气象主管机构和鄂温克族自治旗人民政府的领导下，负责本行政区域内气象设施和气象探测环境的保护工作。
2.行政许可
依据《气象设施和气象探测环境保护条例》和本规划批准后应及时纳入各级城乡规划行政管理。凡在本规划管控范围1000米内新建、改建、扩建的建设工程，必须严格按照《气象设施和气象探测环境保护条例》和《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》执行。本规划管控1000米范围以内的新建、改建、扩建等建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的新建、改建、扩建的建设工程，需经自治区气象主管机构书面同意并采取相应的措施后，方可建设。未征得气象主管机构书面同意或者未落实补救措施的，有关部门不得批准其开工建设。
3.控规的调整

管制范围内、已编制控规的地区，对规划尚未审批、有可能会超高的控规地块应在规划阶段进行控制，及时按规定程序进行控规调整，避免出现矛盾。

4.与已依法取得规划行政许可项目的协调

根据《中华人民共和国行政许可法》规定、协调，对已依法取得规划行政许可的项目（含在建项目和未建项目）的建筑设计方案应立即征求鄂温克族自治旗气象局的意见，对建筑设计方案适当调整；对气象探测环境影响较大的项目，应进行专题研究。

5.行政处罚

如有违反，依据《气象设施和气象探测环境保护条例》的规定条款进行处罚。

6.变更说明

本规划由鄂温克族自治旗自然资源局与鄂温克族自治旗气象局联合编制，由气象主管部门报鄂温克族自治旗人民政府批准后组织实施，并纳入城市总体规划、土地利用总体规划及相关地块控制性详细规划。经批准的《鄂温克族自治旗国家基本气象站气象探测环境保护专项规划》，任何单位和个人不得擅自变更。确需变更的，须由鄂温克族自治旗气象局审核后，报鄂温克族自治旗人民政府批准。

