一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-150724-04-02-284743 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李恭利 | 联系方式 | 13948099296 |
| 建设地点 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内 |  |  |
| 地理坐标 | （119度56分47.203秒，48度46分1.729秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火 烧区治理工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3253.4m2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鄂温克族自治旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 44319.03 | 环保投资（万元） | 1350 |
| 环保投资占比（%） | 3.05 | 施工工期 | 16个月 |
| 是否开工建设 | 否：本项目目前未开工。 是 |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不属于所列类别，不设置地表水专题。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不属于陆地石油和天然气、地下水（含矿泉水）开采项目，不属于水利、水电、交通等项目，不需要设置地下水专题。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及，不需要设置生态专题。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不属于油气、液体化工码头，不属于通用码头，不需要设置大气专题。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不属于公路、铁路、机场等交通运输业，不属于城市道路，不需要设置噪声专题。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为辅助提升及运输系统无轨化改造项目，不涉及石油和天然气开采，不需要设置环境风险专题。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的相符性分析 本项目为煤矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。 本项目已取得鄂温克族自治旗发展和改革委员会关于本项目的备案告知书，项目代码为2407-150724-04-02-284743。故本项目符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”相关政策分析 本项目根据2021年11月3日呼伦贝尔市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（呼政发〔2021〕26号）及《呼伦贝尔市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024年1月）进行分析。 （1）生态保护红线 ①生态保护红线 全市生态空间总面积为185006.1平方公里。生态保护红线面积根据国家和自治区最新批复及时调整。本项目位于呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内，不在已划定的生态红线内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 全市环境空气质量总体保持稳定；水环境质量持续改善，国控、区控断面地表水优良比例达到国家和自治区下达指标要求；农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 根据内蒙古自治区生态厅发布的2023年城市环境空气质量月报，项目所在区域环境质量良好。 项目运营期不产生废气；生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水；运营期产生的生活垃圾委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。本项目为辅助提升及运输系统无轨化改造项目，项目运营期不产生连续噪声。因此，项目对周围环境质量影响较小，不会突破区域环境质量底线要求。 ③资源利用上线 全市水资源、土地资源、能源利用上线相关指标达到国家、自治区“十四五”下达的总量、强度、效率等控制要求。 本项目为煤矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目，运营期不涉及水、电的消耗。项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 本项目位于呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内，根据《呼伦贝尔市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024年1月），本项目涉及一个重点管控单元：鄂温克旗伊敏矿区（ZH15072420005）。本项目在管控单元中的位置见图1-1，管控要求见表1-1。 表1-1 呼伦贝尔市生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 项目落实情况; 符合性. ZH15072420005; 鄂温克旗伊敏矿区-重点管控单元; 空间布局约束; - 1.非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法(修正)》中所列的6种地区开采矿产资源。 - 2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2019年本)》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》(内政发〔2018〕11号)中采矿业管控要求。 3.严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。进一步加大草原生态保护修复力度，加快草原生态恢复，提升草原生态服务功能，筑牢我国北方重要生态安全屏障。 4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由并工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排士场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。 5.合理开发利用和保护煤炭资源，规范煤炭生产、经营、清洁高效利用及相关活动，保障煤炭产业高质量发展。推进矿山环境综合治理，严格执行绿色矿山准入标准。 6.执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)》中最低开采规模相关要求。; - 本项目在矿井工业广场内东南角设置井口，井筒长度为2513m，井下集中辅助运输大巷长度为2885m，本项目的建设，大大提升了矿区的工作效率。; - 符合. 污染物排放管控; 1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范(试行)》(HJ651-2013)要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁士地得到全面复垦。2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。 3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。; 本项目在矿井工业广场内东南角设置井口，井筒长度为2513m，井下集中辅助运输大巷长度为2885m，为井下运输系统。; 符合. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期 开展环境风险应急演练。 - 2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。 - 3.强化安全生产责任落实，建立安全生产长效机制，坚决防范、遏制露天煤矿生产安全事故发生。; 本项目所属 矿区已建立突发环境事件应急防控 体系并定期更新; 符合. 资源利用效率要求; - 原煤入选率不低于75%;煤矸石综合利用率应达到75%以上;矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。 - 2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。 - 3.2025年，矿山“三率”水平达标率达95%以上，废水利用率达85%以上，固废处理率100%，生产矿山地质环境治理率、矿区可绿化面积覆盖率达100%。; 本项目不涉及; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 本项目 图1-1 管控单元位置图 3、与《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 推进低空扬尘污染综合防治。建立施工工地管理清单和扬尘控制责任制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。强化城区道路扬尘管控，规范道路清扫保洁作业规程提高春季清扫频次。加强城市裸露地面、堆场、料场规范化整治确保扬尘污染防治措施落实到位。加快推进绿色矿山建设,加大露天矿山综合整治力度,强化矿产开采、储存、装卸、运输过程污染防治和减尘抑尘，到2025年底前全部达到绿色矿山标准。全面推进秸秆及农林废弃物资源利用，从源头控制秸秆焚烧，强化各级政府的主体责任，以网格化监管方式，严控农作物秸秆及农林废弃物露天焚烧。 本项目在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，禁止超载，选择对项目周边环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行洒水抑尘并清扫。施工区采取湿法作业。井下掘进施工过程，应使用低毒、低挥发性钻井液添加剂，减少挥发性和有毒性废气的产生及排放。且施工过程应尽量使用电驱动的设备，以此替代柴油机械设备，减少废气的产生及排放。因此本项目符合《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 4、项目占地符合性分析 本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内，本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等特殊敏感保护地，区域为工矿区生态环境，植被稀少，未发现珍稀野生动物和保护植物，区域生态环境敏感度低。项目区和最近的居民区距离较远，因此，本项目选址合理。 |

二、建设内容

| 地理 位置 | 本工程位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 内蒙古蒙东能源有限公司隶属于国家能源集团，在呼伦贝尔市注册成立。公司主要涉足矿业采掘、电力生产、技术咨询和投资。公司优势互补，积极实施煤电一体化发展战略，以实现双赢为目的，以强大的实力开发呼伦贝尔地区的煤炭资源和电力资源。 2006年4月，由内蒙古自治区环境科学研究院编制完成《内蒙古伊敏河东矿区第一煤矿项目》环境影响报告书，并于2007年1月30日取得原国家环境保护总局关于本项目的环评批复，批复文号为环审【2007】37号。2017年11月29日，内蒙古蒙东能源有限公司对部分环保措施进行自主验收并顺利通过。2019年4月27日，内蒙古蒙东能源有限公司对废水、固废以及噪声相关内容进行自主验收，并顺利通过。后由于因新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》于2020年9月1日正式实施，内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿于2020年9月2日再次对固废项目进行验收，验收顺利通过。 敏东一矿设计生产能力5.0Mt/a，采用立井开拓，主立井净直径6.0m，井筒内布置一对32t箕斗，担负煤炭提升任务；副立井直径为7.5m，井筒内布置一对1.5t二层四车罐笼（一宽一窄），担负人员、设备、材料、矸石等提升任务；回风立井直径为6.0m，担负矿井回风任务。 矿井目前通过一井一区一面达产，井下布置一个综放工作面，为北一盘区Ⅰ0216302综放工作面，开采16-3煤，采用综采放顶煤开采工艺，采高10.5m，割煤高度3.0m。放煤高度7.5m，采放比1:2.5。矿井配备3个掘进工作面，其中2个综掘工作面，1个普掘工作面。井下煤炭运输采用带式输送机，大巷和回采工作面巷道辅助运输采用无极绳连续牵引车牵引矿车运输，井底车场采用蓄电池机车运输。 敏东一矿2020年原煤产量为4.35Mt，2021年产量为4.61Mt，2022年产量为4.36Mt，自矿井投产以来，最高产量即为2021年的4.61Mt。 敏东一矿属“三软”围岩，水文条件复杂，围岩遇水蠕变；同时回采巷道受采动变形影响，巷道收敛较为严重，只能依靠人工拉底、翻修、补强等方式满足安全生产需求。辅助运输系统效率低下导致大量的拉底翻修工程进展很慢，严重影响工作面回采进度，工作面平均日推进度3.2m，巷道收敛变形严重时，日均推进度仅为0.8m，严重制约矿井产能的提高。同时，在工作面设备回撤安装液压支架期间，为确保平板车在巷道运行安全，绞车运行速度按照0.15m/s速度提放，单趟提放时间近5小时，搬家倒面占用辅助运输系统60天以上，因回撤安装属集中作业期，直接影响了生产材料的供应、巷道的维修，进而影响矿井产能的提高。 为此，内蒙古蒙东能源有限公司决定在工业场地东南排矸场（场地方案一）布置缓坡斜井，全矿井采用无轨辅助运输系统，由地面到工作面实现连续运输，本斜井不用于煤炭拉运，仅仅用于设备及人员的运输。缓坡斜井井口标高为+710m，井筒坡度为6°，井筒分为两段，总长度为5398m。第一段落底至南一采区中部，落底标高为+455m，第二段兼做集中辅助运输大巷与井底车场巷道相连，长度为2885m。项目移交时井巷工程量5517.50m，掘进总体积155049.00m3。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，本项目属于“四、煤炭开采和洗选业06风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）”，需编制环境影响报告表。受内蒙古蒙东能源有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后立即组织环评技术人员赶赴现场进行实地踏勘，并收集建设项目及其它有关资料，根据国家和内蒙古自治区法律、法规、政策、环境影响评价技术导则等有关规定，编制完成了《内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目环境影响报告表》，呈报生态环境主管部门审批。 2、技改工程概况 项目名称：内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目 建设性质：技改 建设地点：呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内。 劳动定员：本项目新增劳动定员75人。 建设内容：在矿井工业广场内东南角设置井口，井口标高710m，断面为圆形，内径5.6m，砼厚为0.45m，外径为6.5m按-6°倾角向南掘进至457m水平后向北折返并落底在南一采区中部，落底后集中辅助运输大巷与井底车场巷道相连。井筒长度为2513m，井下集中辅助运输大巷长度为2885m。 总投资：44319.03万元，其中环保投资1350万元，占总投资的3.05%。 本工程建成后建设内容见表2-1。 表2-1 建设内容一览表 工程 类别; 项目名称; 现有工程建设内容; 本次技改后工程内容; 备注. 主体工程; 斜井; /; 在工业场地东南排矸场布置缓坡斜井，全矿井采用无轨辅助运输系统，由地面到工作面实现连续运输。缓坡斜井井口标高为+710m，井筒坡度为6°，井筒分为两段，总长度为5398m。第一段落底至南一采区中部，落底标高为+455m，第二段兼做集中辅助运输大巷与井底车场巷道相连，井筒长度为2513m，井下集中辅助运输大巷长度为2885。配套建设斜井井口房平面尺寸18.3×36.6m，高度为8.4m，采用门式刚架结构，基础形式为钢筋混凝土单独基础，围护结构采用夹芯彩板围护。; 新建斜井. 辅助工程; 通风设施; 矿井目前布置3条井筒，分别为主立井、副立井和回风立井，井下共布置一个综放工作面和3个煤巷综掘工作面，矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。; 新增缓坡斜井后，矿井通风方式及通风方法不变。形成主、副、缓坡斜井进风，回风立井回风的通风系统。; 通风方式不变. 监控系统; 已建监控系统一套; 本次仅需扩容原有系统，在新建缓坡斜井内设置甲烷传感器、风速等传感器以及工业电视监控摄像点。用以检测缓坡斜井内瓦斯浓度、风流风速等环境参数。; 在原有系统内新增设备. 无轨胶轮车库及保养间; /; 平面尺寸18.6m×120.6m，高9.6m，内设一台LDA型10t单梁起重机。采用门式刚架结构，基础形式为钢筋混凝土单独基础，围护结构采用夹芯彩板围护。; 新建. 无轨胶轮车加油场地; /; 平面尺寸72m×55m，内设1个50m3的柴油储罐。储罐周围设置围堰，围堰高度约0.3m，采用钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不低于C20，以承受柴油的压力和冲击力，防止围堰破裂导致泄漏柴油外流。‌; 新建. 空气加热室及值班配电室; /; 平面尺寸9.3m×36.6m，高5.1m，采用钢框架结构，基础形式为钢筋混凝土单独基础，围护结构采用夹芯彩板围护，与缓坡副斜井井口房合建。; 新建. 公用 工程; 供电; 主要取自鄂温克发电厂110kV出线间隔和伊敏一次变电所，向矿区供电的电压等级为110kV。在矿井工业场地内设110kV/10kV矿井变电所一座，所内安装2台主变压器，型号为SFZ10-20000/110，110/10kV20000kVA，布置在室外；110kV和10kV 开关设备均设置在室内。110 kV高压配电室和10kV高压配电室均为单层楼建筑，并且将主控制室、电容器室、检修室等也设置在内。; 依托现有供电设施。; 依托现有. 供水; 矿井总用水量1084m3 /d，取第四系地下水经除铁消毒处理后作为工业场地一般生产生活用水，矿井水经强化一级处理后回用于井下消防洒水、井下消火灌浆，余量用于鄂温克发电厂。; 本工程运营期生活用水依托场内现有地下水供水系统。; 依托现有. 供热; 供热热源取自鄂温克发电厂的余热，鄂温克发电厂矿区距矿井工业场地距离为5.5km，符合供热输送距离的要求。在鄂温克发电厂汽机车间处建设一座换网首站热站，由电厂供应0.5-0.6Mpa 蒸汽经热网交换器交换成130-90℃高温水，经供热管道送往矿区中心区和一、二矿矿井工业场地。本次设计不包括电厂换热站，电厂换热站作为单项设计另出。; 井筒防冻依托矿井工业场地内换热站，热媒为110/70℃高温热水。; 依托现有. 排水; 一般生产、生活污水及公共设施区污水由工业场地排水管网收集后送至一体化处理设备进行二级处理，可复用于井下消火灌浆用水。井下排水经井下水提升泵房送至拟建于矿区生产辅助区的井下水处理厂统一处理，采用湍流絮凝接触沉淀工艺，处理后复用于电厂循环冷却用水。; 本项目运营期生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。; 依托现有. 环保 工程; 施工期; 废气; /; 加强管理，文明施工，施工场地硬化并定期洒水抑尘，施工材料封闭运输等。; /. 废水; /; 施工期产生的矿井涌水和生产废水排至临时沉淀池沉淀后，依托矿区现有矿井涌水处理装置进行处置，处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后，部分回用于鄂温克电厂用水，部分外排至伊敏河；生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。; /. 固废; /; 泥浆通过污泥脱泥机压滤后，泥饼与岩屑、废土石一同委托伊敏盛达实业有限责任公司处置。生活垃圾集中收集，委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司处置。; /. 噪声; /; 采用低噪声设备，合理安排作业时间，禁止夜间施工。; /. 运营期; 废气; /; 运营期不产生废气。; /. 废水; /; 本项目运营期生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。; /. 固废; /; 运营期产生的生活垃圾委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。; /. 噪声; /; 选用低噪声设备，采取隔声、减振措施。; /. 3、主要工程参数 （1）井筒工程 ①井筒布置 井口布置在工业场地东南部，井口坐标为：119°56′47.203″，48°46′1.729″。场地标高为+710.0m，井筒全长5398 m，井筒分为两段，第一段2513m，井筒倾角-6°，落底至+455m进入煤层，第二段沿煤层与井底车场连接，长度为2885m，井底落底标高为+340m。为满足运输缓冲需要，缓坡斜井段考虑2段50m的水平段。弯道水平布置，其中水沟按-3‰控制。 躲避硐在无轨胶轮车运输的井筒中间距不宜大于300m，井筒内共设置17个躲避硐，躲避硐净高1.8m，净宽1.2m，深度为0.8m。 井筒内单向行车，应设置会让硐室，井下共设置6个会让硐室，每个硐室宽5m，深5m。 无轨胶轮车运输的斜井井筒，凡连续运行超过800m，均应设置避险硐室，井下设置三个避险硐室，避险硐室呈上坡形式，坡度在8°以内，铺设碎石、细沙等减速带，末端设置防撞装置。 ②井壁结构 缓坡斜井表土段采用钢筋混凝土支护，支护厚度500mm；基岩段采用盾构施工，管片支护，管片厚度450mm，混凝土强度：表土段为C35。 表2-2 新建缓坡斜井井筒特征表 序号; 井筒特征; 井筒名称. 缓坡斜井. 1; 井筒坐标; 经度; 119°56′47.203″. 纬度; 48°46′1.729″. 2; 井口标高（m）; +710.300. 3; 井筒倾角（°）; 6. 4; 方位角（°）; 0°0'0". 5; 井筒落底标高（m）; +455. 6; 井筒长度（m） （表土/基岩）; 114/2399. 7; 井筒净宽（mm）; 5600. 8; 井筒净断面（m2）; 23.1/24.6. 9; 支护方式; 表土及风化基岩段; 钢筋混凝土. 基岩段; 管片. 10; 井壁厚度（mm）; 表土及风化基岩段; 500. 基岩段; 450. 11; 进、回风; 进风. ③井筒施工方法 敏东一矿位于鄂温克旗，矿井周边均为草原，针对于敏东一矿泥质胶结的特殊地质条件，Ⅱ含水压达到1.1Mpa，适宜选用泥水平衡盾构施工法。 （2）通风系统 矿井目前布置3条井筒，分别为主立井、副立井和回风立井，井下共布置一个综放工作面和3个煤巷综掘工作面，矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。新增缓坡斜井后，矿井通风方式及通风方法不变。形成主、副、缓坡斜井进风，回风立井回风的通风系统。 4、工程占地 本项目位于现有矿井工业场内，不新增占地。 5、项目主要设备 项目中使用的主要设备情况见表2-3。 表2-3 本次新增主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 多绳提升机; JKM-4×4（Ⅲ）; 台; 1. 2; 直流电机; 1500kW; 台; 1. 3; 矿井轴流式通风机; FCZ-2640/1600C; 台; 2. 4; 高压变频调速三相异步电动机; 功率630kW、电压10kV、转速743r/min; 台; 1. 5; 风冷固定螺杆式压缩机; FHOGD-132F; 台; 4. 6; 空气加热设备; KJZ-45S型; 台; 4. 6、公用工程 6.1给水 本次新增劳动定员75人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385—2020），生活用水按每人每天60L计，生活用水量为4.5m3/d，1642.5m3/a。生活用水依托场内现有地下水供水系统提供。 6.2排水 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为3.6m3/d，1314m3/a。生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。 图2-2 本项目运营期水平衡图 6.3供电系统 依托现有供电设施。 6.4供暖系统 井筒防冻依托矿井工业场地内换热站，热媒为110/70℃高温热水。 现有矿井工业场地换热站内井筒防冻及工业建筑采暖换热机组换热能力为21MW，一次热媒为130/80℃高温水，经换热机组换热后，二次热媒为110/70℃高温热水。现有矿井工业建筑采暖及井筒防冻热负荷合计16.5MW，本工程副斜井场地内新增工业建筑热负荷为4.2MW，合计20.7 MW，故现有矿井工业场地换热站内井筒防冻及工业建筑采暖换热机组供热能力可以满足本次副斜井场地内新增工业建筑供暖需求。 - 7、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员75人，年工作365天，每日三班作业，每班工作8h。 |
| 总平面及现场布置 | 本次地面新建缓坡副斜井井口、空气加热室、缓坡副斜井井口房、无轨胶轮车库及保养间。新建缓坡副斜井井口位于矿井工业场地东南部、现有翻矸棚的东南侧，紧邻工业场地东围墙。该块场地基本为正方形，东西长约185m，南北宽约185m，四周建有栅栏围墙，北部为矸石翻矸棚和排矸窄轨铁路，西侧为矸石山，东侧为空地。除东南角地势较为低洼，高程为+706.09m~+708.29m，场地其他大部地形较为平坦，高程为+709m~+710.82m。该井筒功能主要是人员、材料、设备上下井，井口中心：X=5403767.414，Y=40496000.000，Z=+710.000。靠近新建的缓坡副斜井井口北侧布置缓坡副斜井井口房、空气加热室和值班配电室，西侧东西向布置无轨胶轮车库及保养间，以及无轨胶轮车加油场地。 本项目不设置施工营地，施工器材就近堆放于井口旁，原辅料堆存于矿区的库房内，施工期道路依托矿区现有道路。 项目平面布置图见附图2。 |
| 施工 方案 | 1、施工周期 根据井巷工程综合进度安排，矿井建井工期为16个月。 2、施工工艺 敏东一矿位于鄂温克旗，矿井周边均为草原，针对于敏东一矿泥质胶结的特殊地质条件，Ⅱ含水压达到1.1Mpa，适宜选用泥水平衡盾构施工法。 盾构始发需设置盾构井，盾构井外皮尺寸为长×宽×高=20×10.5×12，盾构井基坑深度约为16.65m。盾构机在盾构施工结束后，采用原位地下拆解，即盾构机在盾构施工至设计终点后停机，拆解前先通过超前注浆及径向注浆加固盾构主机所在位置周围岩层，同时采取紧固螺栓等措施防止管片松弛。之后，将后配套牵引至洞外，主机洞内拆除后运出。拆解后盾构机盾壳留在原位置，在洞内浇筑钢筋混凝土衬砌，再进行后续段落暗挖施工。 1.盾构始发总体方案 盾构始发，通常是指在盾构始发工作空间内利用反力架和临时组装的负环管片等设备或设施，将处于始发基座上的盾构推入端头加固土体，然后进入原状地层区段，并沿着设计线路掘进的一系列作业过程。大体施工流程如下图所示。 图2-3 施工工艺流程图 2. 始发基座的安装 盾构机组装前，依据斜井设计轴线与洞口定出盾构机始发姿态的空间位置，然后反推出始发基座的空间位置。由于始发基座在盾构机始发时要承受纵向、横向的推力以及约束盾构机旋转的扭矩，所以在盾构机始发前，必须对始发基座两侧与盾构机井或盾构始发明洞预埋件及钢支撑进行连接固定。 3.反力架的安装 在盾构机主机与后配套连接之前，进行反力架的安装。 由于反力架为盾构机始发时提供反推力，在安反力架时，反力架端面应与始发台轴线垂直，以便盾构机轴线与隧道设计轴线保持平行。 安装时反力架与车站结构连接部位的间隙要垫实，以保证反力架脚板有足够的抗压强度。 4.洞门密封 为了防止盾构始发掘进时泥土、地下水及循环泥浆从盾壳和洞门的间隙处流失，以及盾尾通过洞门后背衬注浆浆液的流失，在盾构始发时需安装洞门临时密封装置。临时密封装置由两道钢丝刷和一道橡胶板密封组成，其中橡胶板密封由帘布橡胶、扇形压板、折叶板、垫片和螺栓等组成。 为了保证在盾构机始发时快速、牢固地安装密封装置，在竖井内衬墙结构预留洞门处预埋环状钢板。 3、施工时序 本项目预计2025年4月开始施工，2025年4月-2025年7月，始发基座的安装；2025年7月-2025年9月，反力架的安装；2025年9月-2026年8月，洞门密封。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容：“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报2023》，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标，故项目所在区域为环境空气质量达标区。 1.2其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本工程环境空气特征因子为TSP，TSP由内蒙古航峰检测技术有限公司进行监测，监测时间为2024年11月10日~11月12日，连续监测3天。 a、监测项目 TSP b、监测时段及频率 连续监测3天，每天获取4个1小时平均浓度，同时观测记录风向、风速、气压、气温等气象参数。 c、监测点位 厂区下风向。 d、监测分析方法 分析方法及检测仪器见下表。 表3-2 检测分析方法 样品类别; 检测项目; 检测依据; 检出限. 环境空气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022; 0.007mg/m3. 表3-3 检测技术依据及仪器设备一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 综合大气采样器; KB-6120; YQ-060. 岛津电子天平; AUW120D; YQ-013. e、监测结果及评价 项目监测时期气象条件见表3-4，监测统计结果见表3-5。 表3-4 气象参数一览表 # 测定日期; # 测定时间; # 大气压（kPa）; # 温度（℃）; # 湿度（％）; # 风向; # 风速（m/s）; # 总云量; # 低云量. 2024.11.10; # 02:00-03:00; 91.7; -14.2; 58.4; 西北; 2.3; 5; 1. # 08:00-09:00; 91.8; -10.4; 56.2; 西北; 2.5. # 14:00-15:00; 91.8; -2.4; 46.8; 西; 2.7. # 20:00-21:00; 91.9; -8.7; 52.3; 西北; 1.8. 2024.11.11; # 02:00-03:00; 92.0; -13.8; 59.3; 东; 3.3; 5; 3. # 08:00-09:00; 92.1; -9.8; 55.2; 北; 3.5. # 14:00-15:00; 92.2; -2.2; 50.1; 西北; 2.4. # 20:00-21:00; 92.5; -7.9; 56.2; 西北; 2.1. 2024.11.12; # 02:00-03:00; 92.4; -15.2; 58.6; 南; 3.8; 5; 1. # 08:00-09:00; 92.6; -12.1; 52.8; 东南; 2.4. # 14:00-15:00; 92.6; -5.5; 47.2; 西北; 1.9. # 20:00-21:00; 92.4; -9.7; 51.7; 北; 2.6. 表3-5 环境空气检测结果 # 采样日期; # 总悬浮颗粒物检测结果（µg/m3）. 2024.11.10; # 30. 2024.11.11; # 24. 2024.11.12; # 41. f、大气环境质量现状评价 由上表的监测结果统计可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，场界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。本项目周围500米范围内无环境保护目标，因此不进行声环境现状监测。 3、生态环境现状 3.1生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》，拟建项目位于I-04-01呼伦贝尔草原防风固沙功能区。该区地处温带－寒温带气候区，气候较干燥，多大风，沙漠化敏感性程度较高。 主要生态问题：过度放牧与草地不合理开发利用导致草地生态系统的严重退化，表现为草地群落结构简单化、物种成分减少、土地沙化面积大、鼠虫害频发。 生态保护主要措施：停止导致草地生态系统退化的人为破坏活动，禁止开垦草地，严格控制放牧强度；加强退化草地恢复重建的力度及优质人工草场建设。 本项目在全国生态功能区划中的位置关系见图如下： 图3-1 本项目在全国生态功能区划中的位置关系图 根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目位于III-1-4呼伦贝尔草甸草原涵养水源土壤保持生态功能区，本区生态环境的主要问题是过牧造成草场退化和沙化，使生物多样性保护处于极为敏感状态。 在生态功能保护措施上要采取绝对保护措施予以保护。划定草甸草原保护区，实施退耕还林还草工作。建设生态功能保护区、自然保护区，禁止开垦林间草地，禁止有污染的工业生产项目等严重导致森林生态功能退化的生产经营方式。 表3-6 内蒙古自治区生态功能区划简表 生态功能分区单元; 所在区域及面积（km2）; 生态环境敏感性; 主要生态环境问题; 主要生态系统服务功能; 主要措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. III内蒙古高原中东部草原生态区; III-1呼伦贝尔草原生态亚区; III-1-4呼伦贝尔草甸草原涵养水源土壤保持生态功能区; 陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、海拉尔市、鄂温克族自治旗面积19399.07km2; 土壤侵蚀和生物多样性较为敏感; 过度放牧、土壤侵蚀、土地退化; 涵养水源、保持土壤和提供生态产品以及生物多样性; 禁止开垦，建立合理的放牧制度，实施轮牧、限制放牧、休牧制度. 本项目 图3-2 内蒙古自治区生态功能区划图 3.2生态环境质量现状 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中关于生态评价等级的具体判定按以下原则确定评价等级： a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； b）涉及自然公园时，评价等级为二级； c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； d）根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； e）根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级。 e）在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内，缓坡斜井场地内新增工业建（构）筑物主要包括：缓坡斜井井口房、空气加热室、值班配电室、无轨胶轮车库及保养间、综合管沟等地，新增主要工业建（构）筑物建筑面积3253.4m2，本次不新增占地。对周围生态环境影响较小。 解译以2024年8月23日的哨兵2号卫星（Sentinel-2）空间分辨率10m影像数据作为基本信息源，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。 在Envi、Arcgis等遥感图像处理软件的支持下，对影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等影像预处理。根据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择4（红外）、3（红光）、2（绿光）波段组合成标准假彩色影像，合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。 图3-3 遥感影像图 3.2.1土地利用类型及植被类型 根据遥感调查分析，评价区土地利用类型及植被类型见表3-7。 表3-7 土地利用类型及植被类型统计表 土地利用类型; 植被类型; 面积（公顷）. 采矿用地; 无植被区; 20.0451. 工业用地; 无植被区; 0.0935. 工业用地; 无植被区; 0.1756. 公路用地; 无植被区; 0.3481. 裸土地; 无植被区; 2.9278. 裸土地; 无植被区; 1.1230. 裸土地; 无植被区; 0.4969. 裸土地; 无植被区; 0.1126. 农村道路; 无植被区; 0.7375. 农村道路; 无植被区; 0.3448. 天然牧草地; 大针茅群落; 22.2162. 天然牧草地; 大针茅群落; 9.5189. 天然牧草地; 大针茅群落; 10.3467. 天然牧草地; 大针茅群落; 0.4029. 天然牧草地; 大针茅群落; 35.8308. 通过上表可以看出，评价区内主要用地为采矿用地，用地面积为20.0451hm2；评价区植被类型主要为无植被区，占地面积为1.1230hm2。 图3-4 土地利用类型图 图3-5 植被类型图 根据《内蒙古自治区植物区系分区》，本项目位于欧亚草原植物区-蒙古高原草原植物省-蒙古高原东部州。根据《内蒙古植被地带图》，本项目所在地区为中温型草原带-典型草原亚带。 本项目在内蒙古自治区植物区系分区图中的位置、在内蒙古植被地带图中的位置如下： 图3-6 本项目位于内蒙古植物区系分区图的位置示意图 图3-7 本项目位于植被地带图的位置图 3.2.2动物资源现状与评价 项目建设地区由于人类活动的干扰，野生动物组成比较简单，种类较少，经调查，该地区的野生动物约有十几种，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主，已无大型野生哺乳动物。评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、内蒙古自治区人民政府办公厅关于发布于《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》（内政办发[2021]78号）中收录的国家重点保护野生动植物、目前未发现珍稀濒危物种、特有种等需要特别保护的物种，评价区常见野生动物名录见表3-8。 表3-8 主要动物名录 序号; 中文名; 学名; 保护级别; 项目区栖息生境. 一、两栖纲. （一）无尾目. 1; 花背蟾蜍; B.raddei; /; 灌木林地、树根下、石缝间等. 二、爬行纲. （二）有鳞目SQUAMATA. 2; 麻蜥; Eremiasargus; /; 农田、灌木林地、草丛. 三、鸟纲. （三）雀形目PASSERIFORMES. 3; 喜鹊; Picapica; /; 民宅旁的大树上、田间. 4; 乌鸦; C.corone; /; 低山、林地. 5; 树麻雀; Passermontanus; 内蒙古级; 灌木林地、草丛. 四、哺乳纲. （四）啮齿目RODENTIA. 6; 五趾跳鼠; Allactagasibirica; /; 山坡草地. 7; 褐家鼠; Rattusnorvegicus; /; 灌木林地、村庄附近. 8; 小家鼠; Musmusculus; /; 灌木林地、村庄附近. 9; 黑线仓鼠; Cricetulusbarabensis; /; 灌木林地、耕地. 10; 布氏田鼠; Microtusbrandti; /; 山坡草地、灌木林地. 11; 草原鼢鼠; Myospalaxaspalax; /; 草地、农田. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、现有工程概况 1、项目基本情况 内蒙古蒙东能源有限公司隶属于国家能源集团，在呼伦贝尔市注册成立。公司主要涉足矿业采掘、电力生产、技术咨询和投资。公司优势互补，积极实施煤电一体化发展战略，以实现双赢为目的，以强大的实力开发呼伦贝尔地区的煤炭资源和电力资源。 2006年4月，由内蒙古自治区环境科学研究院编制完成《内蒙古伊敏河东矿区第一煤矿项目》环境影响报告书，并于2007年1月30日取得原国家环境保护总局关于本项目的环评批复，批复文号为环审【2007】37号。2017年11月29日，内蒙古蒙东能源有限公司对部分环保措施进行自主验收并顺利通过。2019年4月27日，内蒙古蒙东能源有限公司对废水、固废以及噪声相关内容进行自主验收，并顺利通过。后由于因新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》于2020年9月1日正式实施，内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿于2020年9月2日再次对固废项目进行验收，验收顺利通过。内蒙古蒙东能源有限公司已取得排污许可证，发证日期为2023年8月17日。 项目名称：内蒙古蒙东能源有限公司伊敏河东矿区第一煤矿 建设单位：内蒙古蒙东能源有限公司 建设性质：新建 建设规模：5.0Mt/a 建设地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 表3-9 现有工程项目组成一览表 工程类别; 工程内容. 主体 工程; 矿 井 工 程; 主立井; 净径6.0m、井深370m；安装箕斗，担负矿井煤炭提升的任务. 副立井; 净径7.0m、井深 405m；安装罐笼，担负矿井辅助提升的任务，兼做入风井，井筒内设有梯子间，作为矿井安全出口。. 风井; 净径5.0m ，井深 360m，担负全矿井的回风任务。井筒内设有梯子间，作为矿井安全出口。. 通风机房; 风机：GAF26.6-16-1轴流式2台1用1备，电机：500kW，10kV，742r/min. 井巷工程; 沿 16-3 煤层布置三条大巷，一水平(16-3煤)带式输送机大巷通过一水平 带式输送机斜巷与集中煤仓连接；一水平(16-3煤)辅助运输大巷与 340m 水平井底车场连接；一水平(16-3煤)回风大巷与风井连接。. 辅助 工程; 矿井辅助工程; 矿井修理车间、综采设备库、消防材料库、器材库、材料棚、日用消防 水池、日用消防泵房等。伊敏河东矿区第一煤矿一期配套各单项工程已单独作可行性设计报告。. 公用 工程; 供热工程; 供热热源取自鄂温克发电厂的余热，鄂温克发电厂矿区距矿井工业场地距离为5.5km，符合供热输送距离的要求。在鄂温克发电厂汽机车间处建 设一座换网首站热站，由电厂供应 0.5-0.6Mpa 蒸汽经热网交换器交换成130-90℃高温水，经供热管道送往矿区中心区和一、二矿矿井工业场地。本次设计不包括电厂换热站，电厂换热站作为单项设计另出。. 供电; 主要取自鄂温克发电厂110kV出线间隔和伊敏一次变电所，向矿区供电的电压等级为110kV。在矿井工业场地内设110kV/10kV矿井变电所一座，所内安装二台主变压器，型号为SFZ10-20000/110，110/10kV 20000kVA，布置在室外；110kV和10kV开关设备均设置在室内。110 kV高压配电室和10kV高压配电室均为单层楼建筑，并且将主控制室、电容器室、检修室等也设置在内。. 供水工程; 矿井总用水量1084m3/d ，取第四系地下水经除铁消毒处理后作为工业场地一般生产生活用水，矿井水经强化一级处理后回用于井下消防洒水、 井下消火灌浆，余量用于鄂温克发电厂。. 排水工程; 一般生产、生活污水及公共设施区污水由工业场地排水管网收集后送至一体化处理设备进行二级处理，可复用于井下消火灌浆用水。井下排水经井下水提升泵房送至拟建于矿区生产辅助区的井下水处理厂统一处理，采用湍流絮凝接触沉淀工艺，处理后复用于电厂循环冷却用水。. 行政福利设施; 行政及公共建筑包括行政办公与任务交待室联合建筑；食堂、灯房、浴室、更衣室联合建筑；汽车库；门卫室以及副井井棚至灯房浴室人行走 廊共5项。. 运输 工程; 场外公路; 矿区道路自伊敏河西侧与海伊公路相接，向东跨伊敏河沿井田边界折向 东北再向东经矿区辅助附属企业及发电厂折向北到达第一煤矿工业场地，海伊公路—发电厂公路长度为12.85km，第一煤矿外部道路长 5.65km。. 配套 工程; 输煤栈桥; 输煤栈桥合计5.7km，由工业场地至电厂或矿区储煤场。. 矿区储煤场; 工业场地原煤及产品煤均采用槽仓储存，不建设储煤场。矿区在电厂北厂界外约200m处建设全封闭式圆形储煤场占地2.00hm2，储煤能力为 10万吨。. 矿井水处理站; 矿井水处理厂位于电厂西厂界外约300m处，采取的工艺为絮凝沉淀工 艺。矿井工业场地内仅设矿井水储水池，进行简单的沉淀处理。. 备注; 根据《内蒙古蒙东能源有限公司伊敏河东矿区一期配套工程可行性研究报告》，输煤栈桥、储煤场及矿井水处理站为河东矿区配套工程；其投 资不在《内蒙古蒙东能源有限公司伊敏河东矿区第一煤矿可行性研究报告》估算之内，亦不在本工程的建设范围之内。各项配套工程与本项目同步建设。. 2、产品方案 开采煤量5.0Mt/a。 3、现有工程主要经济技术指标 表3-10 现有工程主要经济技术指标 序号; 项 目; 单位; 指 标. 1; 日用水量; m3/d; 2654. 二十六、场外公路长度; km; 5.65. 二十七、矿井总占地面积; hm2; 23.21. 1; 其中：工业场地; hm2; 8.40. 2; 公路; hm2; 13.0. 二十八、职工在籍总人数; 人. 1; 矿井; 人; 360. 2; 其中：生产工人; 人; 339. 二十九、劳动生产率. 1; 生产工人效率（初期）; t/工; 64.9. 2; 全员效率（初期）; t/工; 60. 三十、项目投资. 1; 矿井建设项目总资金; 94931.95. 其中：井巷工程; 104 元; 37680.77. 地面建筑工程; 104 元; 8601.98. 设备及工器具购置; 104 元; 17206.50. 安装工程; 104 元; 6945.72. 工程建设其他费用; 104 元; 8556. 14. 基本预备费; 104 元; 10268.84. 建设期贷款利息; 104 元; 4360.00. 铺底流动资金; 104 元; 1312.00. 三十一、吨煤投资; 元/t; 189.86. 三十二、原煤成本. 1; 原煤生产成本（初期/后期）; 元/t; 57.05/46.23. 2; 原煤经营成本（初期/后期）; 元/t; 42.89/33.99. 三十三、建井工期; 月; 30. 4、平面布置 （1）主井生产区：该区位于工业场地东北部。布置有主井井塔、原煤带式输送机走廊（无选煤厂）、转载站及支护材料场、支柱加工房、场外临时排矸系统等。 （2）副井辅助生产区：该区位于工业场地中北部，主井生产区的西侧。布置有 副井井口房、空气加热室、副井井塔、矿井机修车间、材料库、材料棚、无轨胶 轮车库、井下消防材料库、岩粉库及油脂库、综采设备库、综采设备组装试验场地及东北角围墙外侧的排矸系统等。 （3）风井区：该区位于工业场地中东部，主井生产区、副井辅助生产区的东南侧。布置有通风机房（电控间、电机间及风机间）及风道、安全出口、泥浆搅拌间、水池、储土场及矿井110kV变电所。 （4）生产技术管理区（场前区）：该区位于内外交通方便，环境宜人，景观秀丽，芳草叠翠的场区中南部。管区划分前、后两个分区。前区布置有行政办公联合建筑及中央式门卫室；后区为生产者上下井的聚落地。布置有任务交待室、食堂、矿灯房、更衣室及浴室联合建筑，井下消防储水池、井下水储水池、井下水提升泵房。前后两区以环道、绿地幽径分隔，人流分行，无互扰性，联系方便。前区的西侧布置有汽车库及日用消防水池、日用消防水泵房、换热站等。围墙内占地面积8.40hm2，排矸系统占地面积0.35hm2，合计8.75hm2。 5、现有工程污染物排放量 项目现有工程辅助提升及运输系统不产生污染物，全厂污染物排放见下表。 表3-11 现有工程全厂污染物排放情况 单位：t/a 二、固废. 固废; 序号; 污染源及名称; 排放量t/a; 类别; 排放方式及去向. S1; 矸石; 3000; 一般固废; 掘进矸作为生产原料供给大雁煤业公司建材总厂。. S2; 污泥; 1800; 一般固废; 矿区堆肥，用于矿区沉陷区治理或运往伊敏镇垃圾填埋场处置. S3; 生活垃圾; 108.57; /; 运营期产生的生活垃圾委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。. 三、废水. 废水; 污染源; 废水量m3/a; 污染物; 排放量t/a; 备注. 矿井水; 9052000; COD5 氨氮; 4.31 0.53; 经处理后，部分回用至鄂温克电厂，部分外排至伊敏河. 生活污水; 201680; COD5 氨氮; 不外排; 处理后回用于鄂温克电厂用水。. 表3-12 污染物排放“三本账”分析 单位：t/a 种类; 现有排放量; 本项目新增排放量; 全厂排放量; 排放增减量. 矿井涌水; 排放量; 9052000; 0; 9052000; 0. COD; 4.31; 0; 4.31; 0. 氨氮; 0.53; 0; 0.53; 0. 生活污水; 排放量; 201680; 1314; 202994; +1314. 固废; 矸石; 3000; 0; 3000; 0. 污泥; 1800; 0; 1800; 0. 生活垃圾; 108.57; 13.6875; 122.2575; +13.6875. 5、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 根据现场踏勘，本项目不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场勘察，评价区域内没有重点文物、珍稀动植物资源等重点保护目标，项目占地位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内。根据项目性质及周围环境特征，本次评价区域的主要环境保护对象为周边居民区。通过现场调查，场区500m范围内无居民区。本项目的主要环境保护目标见下表。 表3-13 建设项目环境保护目标表 环境要素; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离/km. 东经; 北纬. 大气环境; 项目所在区域边界外扩500m范围无大气环境保护目标。; 居民; 人群; 二类区; /; /. 生态环境; 本项目位于现有矿井工业场内，不新增占地，本项目所在区域边界外扩500m范围无生态环境保护目标。; 动植物生存环境不因本项目建设发生明显变化；生态系统结构的整体性不发生改变. 声环境; 项目所在区域边界外扩50m范围无声环境保护目标。; -. 地下水; 项目所在区域边界外扩500m范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 地下水符合《地下水质量标》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）大气环境 本项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值：1.0mg/m3。运营期不产生废气。 （2）声环境 项目声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见下表： 表3-14 声环境质量标准 类别; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类; 60; 50. （3）地表水质量标准 表3-15 地表水质量标准 1; 水温; 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 2; pH值(无量纲); 6～9. 3; 溶解氧≥; 5. 4; 高锰酸盐指数≤; 6. 5; 化学需氧量(COD)≤; 20. 6; 五日生化需氧量(BOD₅)≤; 4. 7; 氨氮(NH₃-N)≤; 1.0. 8; 总磷(以P计)≤; 0.2(湖、库0.05). 9; 总氮(湖、库，以N计)≤; 1.0. 10; 钢≤; 1.0. 11; 锌≤; 1.0. 12; 氟化物(以F~计)≤; 1.0. 13; 硒≤; 0.01. 14; 砷≤; 0.05. 15; 汞≤; 0.0001. 16; 镉≤; 0.005. 17; 铬(六价)≤; 0.05. 18; 铅≤; 0.05. 19; 氰化物≤; 0.2. 20; 挥发酚≤; 0.005. 21; 石油类≤; 0.05. 22; 阴离子表面活性剂≤; 0.2. 23; 硫化物≤; 0.2. 24; 美大肠菌群(个/L)≤;200; 10000. 2.污染物排放控制标准 （1）大气 本项目运营期不产生废气。 （2）废水 本项目运营期生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。废水满足《污水综合排放标准》GB8978—1996表4一级标准。 表3-16 废水排放标准 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS; pH. 水质标准; ≤100; ≤20; ≤15; ≤70; 6-9. （3）噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值，具体限值见表3-17。 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 环境要素; 时段; 标 准. 声环境; 昼间; 70. 夜间; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-18 工业企业厂界环境噪声排放标准 昼间dB(A); 夜间dB(A). 60; 50. （2）固体废物 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求。 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工主要内容包括地面建筑物施工和地下井巷工程施工。施工期污染物主要是井下生产系统布置和地面工程施工过程中产生的施工废水、施工扬尘、施工噪声、固体废物等。 施工期主要污染因素分析 一、生态环境 本工程施工主要包括新建缓坡斜井等构筑物的建设及设备的安装和调试；地下井巷工程施工主要包括井筒施工、辅助运输系统无轨化改造施工等，地面施工量较小，施工对生态环境影响较小，主要表现在施工占地破坏现有植被，施工场地开挖及土石方堆积引起的水土流失，对区域生态环境的影响等。 （1）施工对水土流失的影响 项目建设对植被的影响主要发生在井筒开挖建设工程，此施工活动要进行清除植被、地表开挖和平整，造成施工区域内地表植被的完全破坏，使地表裸露、表土疏松，在暴雨条件下极易产生水土流失；施工地面平整及井筒开挖过程中会产生一定量弃渣、弃土，弃土弃渣临时堆存会压占植被，其本身还会引发水土流失。项目施工期风井场地挖方用于平整周围场地。为了防止水土流失发生，评价建议施工场地内禁止堆砌挖方，风井场地内挖方及时平整风井场地，平整风井场地避开下雨天气，需要临时堆放的土方进行土工布苫盖并设置拦挡措施，采取措施后，施工期水土流失可以得到有效控制。 （2）对区域生态环境的影响 施工过程对施工区植被造成破坏，由于该区天然植被覆盖层对抗拒自然侵蚀极为重要，对维持区域生态结构的稳定起主导作用，植被破坏后，生态系统稳定性将受到干扰，区域生态环境功能将有所下降。 该施工区域植被覆盖较少，原有表面土层受到破坏，土壤松动，项目地春、秋季风大且多，裸露的地面在大风的作用下极易产生扬尘，遇雨易造成水土流失，若遇暴雨，水流不畅时会在厂区内形成大面积的蓄水涝池，存在安全隐患，对周边生态环境易造成较大不利影响。 因此严格过程管理，制定可行的施工计划，根据季节特点合理安排生产，建设必要的排水设施，加快施工进度，可避免或减少水土流失现象的发生概率，有效改善项目地生态现状。 （3）对植被的影响 本次施工结束后，对四周进行绿化。施工场地建筑物周围、场区空地，以及道路两侧的绿化以美化环境、降尘为主，并兼顾降噪功能，施工场地可绿化区域全部进行绿化。加强绿化，可有效改善煤矿工业场地生态现状。项目破坏植被面积有限且没有受保护植物，项目施工不会造成某种植物种类在评价区灭绝，施工对区域植被影响较小。 （4）对动物的影响 评价区无特殊保护的野生动物，常见动物为区域内广泛分布的种类，如野兔、田鼠、蛇等。项目施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开风井场地和风景道路沿线区域。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动的控制，减少对野生动物的干扰；合理安排施工时间，在动物活动频繁季节停止施工。在此基础上，项目建设对野生动物的影响小。 二、废气 施工过程中废气主要来源于推土机、挖掘机、装载机、汽车等各类施工机械作业时排放的废气，主要成分有CO2、NOx、碳氢化合物等，呈无组织排放。由于一般均要求燃油机械的尾气达标排放，因此正常情况下废气可达标，对大气环境造成不利影响较小。 1、施工扬尘 工程施工期扬尘主要为地面土方施工、建构筑物施工、建筑垃圾清运等过程中产生的扬尘；建筑材料如水泥、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；运输车辆进出工地，将造成地面扬尘。 为有效控制施工期间空气环境的影响，按照目前矿区现状，本评价对施工期提出以下要求： ①合理布局施工现场，建筑材料存放在库房内或者加盖篷布严密遮盖； ②建筑材料在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒； ③施工场地四周设置围挡设施； ④对施工场地及运输道路定期洒水抑尘； ⑤加强环境管理，合理安排施工时间，避免在不利气象条件下进行土方施工及运输作业。 ⑥井下掘进施工过程，应使用低毒、低挥发性钻井液添加剂，减少挥发性和有毒性废气的产生及排放。且施工过程应尽量使用电驱动的设备，以此替代柴油机械设备，减少废气的产生及排放。 由于本项目建设周期短，牵涉的范围也较小，且当地的大气扩散条件较好。矿区周边无居民区，通过采取以上抑尘措施后，可最大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。 2、施工机械和车辆尾气 工程施工过程采用机械作业，施工机械主要有推土机、挖掘机、装载机及运输车辆等，它们排放的污染物主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等，其排放量不大，影响范围有限，故不定量分析。 三、废水 本项目施工废水主要包括矿井涌水、生产废水、生活污水。 施工单位在现场布置3个沉淀池，单个沉淀池容积为5m×5m×1.5m。施工期间，矿井涌水和生产废水产生量约为60m3/d，矿井涌水及生产废水排至三级沉淀池进行沉淀处理，处理后的废水依托矿区现有矿井涌水处理装置进行处置，处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后，部分回用于鄂温克电厂用水，部分外排至伊敏河。 矿区现有矿井涌水处理装置处理工艺为混凝沉淀+过滤消毒工艺，废水处理后可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，可排至伊敏河。该处置措施已于2019年4月27日通过竣工环境保护验收，因此本次产生的矿井涌水依托矿区现有矿井涌水处理装置进行处置可行，验收意见见附件4。 生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。 四、固体废物 施工期间固体废物主要来自井下施工及地面施工。 井下施工如巷道掘进产生的固体废物主要为废土石、岩屑及泥浆；泥浆通过污泥脱泥机压滤后，泥饼委托伊敏盛达实业有限责任公司处置，废水排至临时沉淀池处置。废土石及岩屑委托伊敏盛达实业有限责任公司处置。废土石、岩屑及泥饼产生量为57965m3。 井上施工场地施工人员为110人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人/d计算，则生活垃圾产生量为26.4t。生活垃圾集中收集，委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司处置。 表4-1 固体废物产生量一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 1; 井下施工; 废土石、岩屑及泥浆; 一般工业固体废物; 无; 液态及固态; 无; 57965; 不贮存; 委托伊敏盛达实业有限责任公司处置; 57965t; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 2; 井上施工; 生活垃圾; /; 无; 固态; 无; 4.8t; 垃圾箱; 委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司处置; 26.4t; /. 综上所述，本工程产生的各类固体废物均得到妥善处置，对环境造成的影响较小。 五.噪声环境影响分析 本工程施工阶段产生的噪声主要为泥水平衡盾构机、装载机、夯土机、推土机、运输车辆等施工机械产生的噪声，声源强度在80~90dB（A）之间。噪声排放时间为7：00-17：00。根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 室外的倍频带声压级 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB； Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 式中：Q—指向性因数； R—房间常数； r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。 室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③噪声贡献值计算 拟建项目声源对预测点产生的贡献值为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④预测值计算 预测点的噪声预测值（Leq）计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 本工程投产后噪声预测结果见表4-2。 表4-2 本工程厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声预测值; 施工场界最大达标距离（m）. 5m; 10m; 20m; 40m; 80m; 160m; 200m; 400m; 500; 昼间; 夜间. 1; 泥水平衡盾构机; 86; 80; 74; 68; 62; 56; 54; 48; 46.0; 89; 500. 2; 装载机; 86; 80; 74; 68; 62; 56; 54; 48; 46.0. 3; 夯土机; 84; 78; 72; 66; 60; 54; 52; 46; 44.0. 4; 推土机; 88; 82; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 48.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对表4-2分析可知，施工机械噪声在不考虑障碍物、植被及空气等引起噪声衰减的情况下，如果使用单台设备，经距离衰减，施工场界最大达标距离昼间为89m，夜间为500m，故施工过程将会对周围声环境产生一定影响。 以上预测结果未考虑任何降噪措施、障碍物、植被及空气引起的噪声衰减，且根据现场踏勘，矿区周边500范围内无居民区、学校等声环境敏感点。本评价要求项目施工期间应采取有效的噪声防治措施，加强管理，确保施工场界噪声排放及声环境质量达标，具体内容如下： ①合理布局施工现场，对固定产噪设备应集中布置，尽量采取入棚操作。 ②应选用低噪声、低振动的施工机械设备；避免多台高噪声的机械设备在同一场地和同一时间使用。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差导致噪声增强现象的发生。 ③运输车辆在穿过村庄时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，来减轻噪声对周围声环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一废气 本项目运营期间不产生废气。 二、废水 本项目运营期产生的废水为生活污水，本次新增劳动定员75人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385—2020），生活用水按每人每天60L计，生活用水量为4.5m3/d，1642.5m3/a。生活用水依托场内现有地下水供水系统提供。 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为3.6m3/d，1314m3/a。生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。敏东一矿生活污水处理采用一体化污水处理设备处理，处理规模1000m3/d，处理工艺为：污水进水→细格栅→调节池→污水提升泵→一体化组合式生活污水处理装置（包括初沉池+水解酸化池+一级生化池+二级生化池+二沉池+消毒池+污泥池）→中间水池→过滤升压泵→全自动过滤器→出水。目前，敏东一矿污水处理能力尚有足够余量来处理本次新增生活污水，且污水处理工艺可行。因此，本项目运营期产生的生活污水依托现有污水处理装置处置可行，污水经处理后可满足《污水综合排放标准》GB8978—1996表4一级标准。 三、固废 本次新增劳动定员75人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人/d计算，则生活垃圾产生量为13.6875t/a。运营期产生的生活垃圾委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。 四、噪声 本项目为辅助提升及运输系统无轨化改造项目，项目运营期不产生连续噪声。 五.地下水、土壤影响及保护措施 5.1 地下水、土壤环境影响及保护措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对项目内各构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 本项目营运期在全面落实分区防渗措施的情况下，项目排放污染物或物料的垂直入渗对土壤影响较小。项目分区防渗措施具体见下表。 表4-3 项目工程防渗措施一览表 编号; 分区名称; 位置; 防渗措施及要求. 1; 简单防渗区; 空气加热室及值班配电室; 一般混凝土硬化地面防渗. 2; 一般防渗区; 无轨胶轮车库及保养间、缓坡斜井井口房; 防渗系数≤1×10-7cm/s. 3; 重点防渗区; 加油场地; 防渗系数≤1×10-10cm/s. 图4-1 分区防渗图 5.2 地下水、土壤跟踪检测要求 项目运行过程中在做好有效的防渗措施后，对地下水、土壤环境影响较小，故不设跟踪检测要求。 六、环境风险 6.1建设项目风险源调查 根据建设项目危险物质数量和分布情况、项目特点，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目运行过程中涉及的物料（物质）为柴油。 各危险物质的全厂存在量具体见表4-4。 表4-4 项目主要危险物质及数量 序号; 危险物质名称; 最大暂存量（t）. 1; 柴油; 1. 6.2风险潜势力初判 6.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 6.2.1.1危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质的总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn 式中：q1，q2，q3······，qn—每种危险物质最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3······，Qn—每种危险物质临界量，t。 当Q<1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表 4-5 环境风险物质数量与其临界量比值（Q）汇总表 序号; 环境风险物质名称; 最大存在总量 qn（t）; 临界量 Qn（t）; qn/Qn. 1; 柴油; 1; 2500; 0.0004. 根据表 4-9 可知，项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为 Q＜1，判定项目风险潜势为Ⅰ。 6.2.2风险评价等级及评价范围 6.2.2.1风险评价等级 根据环境风险潜势划分结果，拟建项目环境风险评价工作等级判定见表4-6。 表 4-6 项目环境风险评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV+ IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目; 建项目环境风险潜势为 I，进行简单分析. 6.2.3.2 风险评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及项目工程分析，拟建项目各要素风险评价范围见表 4-7。 表 4-7 项目环境风险评价范围一览表 环境要素; 大气环境; 地表水; 地下水. 评价工作等级; 简单分析; 简单分析; 简单分析. 评价范围; /; /; /. 6.3风险识别 6.3.1工程潜在危险性识别 根据本项目工程特点，项目涉及的危险单元主要为无轨胶轮车加油场地。在运营过程中，无轨胶轮车加油场地可能发生的危险因素分析见表4-8。 表4-8 生产过程主要风险因素分析 事故环节; 类型; 事故原因. 储存; 泄漏; 盛装容器发生损坏，发生泄漏. 中毒; 泄漏导致储存场所有害物浓度超标. 生产; 泄漏; 进料、放料、设备损坏等. 中毒; 物料泄漏导致车间化学品浓度超标. 6.3.2可能扩散途径 根据项目环境风险类型分析，项目储罐内的危险物质发生泄漏遇明火发生火灾二次污染可能的扩散途径主要为有毒有害气体扩散至大气环境；其次为发生泄漏造成地下水、土壤环境污染。 另外，扑救火灾时产生的消防废水、伴生泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地下水、土壤产生污染。 6.3.3可能影响后果 风险源环境风险类型、转化为事故的出发因素以及可能的环境影响途径见表4-9。 表 4-9 项目环境风险识别一览表 环境风险类型; 触发因素; 可能环境影响途径. 泄漏，遇明火导致火灾，引发污染物排放；渗入地下水、土壤环境，造成地下水、土壤污染; 设备腐蚀、操作失误等引发泄漏; 泄漏后污染周边大气环境；泄漏物进入地下水和土壤环境. 6.4风险处置措施 立即启动应急预案‌：发现柴油泄漏后，应立即启动应急预案，通知相关人员和部门，确保迅速有效地应对事故‌。 ‌疏散人员‌：迅速疏散泄漏区域内的无关人员，确保所有人员远离泄漏点，避免吸入有害气体或发生火灾爆炸事故‌。 ‌切断泄漏源‌：尽快采取措施切断泄漏源，关闭相关阀门或设备，防止柴油继续泄漏。 ‌控制泄漏范围‌：使用吸油毡、沙袋等材料围堵泄漏柴油，防止其进一步扩散。尽量将泄漏柴油引导至安全区域或收集容器中。 ‌清理泄漏物‌：使用专业设备和工具，如吸油机、吸油拖把等，彻底清理泄漏的柴油。将清理后的废弃物按照环保要求进行处理。 ‌检查设备‌：对泄漏点附近的设备进行详细检查，确认是否存在其他潜在的安全隐患，并进行必要的维修或更换‌。 6.5环境风险管理 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），“建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体”，因此建设单位应严格按照该文中的规定执行，同时“应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善”。 6.5.1管理体制 经过对类似企业事故原因的统计，人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好职工的环保意识培养是预防事故发生的重要环节。 （1）加强环保意识教育以提高工作职工的责任心和工作主动性。 （2）操作人员需定期进行岗位系统培训，孰悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制。 （3）严格遵守操作规程，对职工进行技术培训。 （4）对事故易发部位、易漏地点，除本岗工人及时检查外，应设安全员巡检。 （5）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关，杜绝偷工减料现象。 6.5.2环境风险应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，针对该建设项目的主要危险场所，建设单位应编制事故应急预案。风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和环境污染事故的发生，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。 发生风险突发事件，任何部门和个人都有责任在第一时间拨打报警电话或者直接向主管部门报告，接警单位立即向主管部门主要领导报告。风险突发事件发生后，事故源单位必须做到：在24小时内写出书面报告，报送指挥部领导及办公室。报告内容包括：发生危机的单位、事件发生的时间、详细地点、事件的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计、危机原因、性质的初步判断、抢救处理情况或已采取的措施、还需要有关部门协助抢救和处理的有关事宜等。 6.5.3应急预案 风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。 根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有“统一指挥、行之有理、行之有效、行之迅速、将损失降到最低”的原则，编制本项目风险事故应急预案。 （1）危险目标的确定 根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标为柴油储罐。 （2）应急救援组织机构设置、人员组成和职责的划分 A、应急救援组织机构设置 依据事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，设置分级应急救援组织机构。 B、组成人员 明确主要负责人、有关管理人员与现场指挥人。 C、主要职责 组织制订事故应急救援预案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准本预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故发生后的相关数据。 D、报警、通讯联络的选择 依据现有资源的评估结果，确定以下内容： 24小时有效的报警装置；24 小时有效的内部、外部通讯联络手段。 E、事故发生后应采取的工艺处理措施 根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取的处理措施。 F、人员紧急疏散、撤离 依据对可能发生事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定以 G、危险区的隔离 依据可能发生的事故类别、危害程度级别，确定以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法。 H、检测、抢险、救援及控制措施 依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定以下内容：检测的方式、方法及检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施； 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度； 控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。 I、受伤人员现场救护、医院救治 依据对可能发生的事故现场情况分析结果、附近地区医疗机构的设置情况的综合分析结果，确定以下内容：伤亡人员的转移路线、方法；受伤人员现场处置措施；受伤人员进人医院前的抢救措施；选定的受伤人员救治医院；提供受伤人员的致伤信息。 企业应本项目应急预案与当地政府应急预案结合，建立应急救援预案联动机制，依托当地消防、公安等政府救援力量，确保在风险发生时能够及时、迅速的响应和处理。 （3）地下水风险污染事故应急预案 若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下： ①在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污物及时清理，装运集中后进行排污降污处理。 ②发生突然泄漏事故后，首先围绕泄漏点，依据现有监测井测量地下水位标高，找出现状地下水的下游方向，根据情况设置具体事故应急方案。 ③在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内，本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等特殊敏感保护地，区域为工矿区生态环境，植被稀少，未发现珍稀野生动物和保护植物，区域生态环境敏感度低。项目区和最近的居民区距离较远，因此，本项目选址合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1施工保护措施 施工前做好土石方平衡，严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏，减少土石方的开挖。 ①项目基坑开挖尽量避免在雨季进行施工，开挖土石方应尽快回填。 ②在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口处设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后回用，尽量减少施工期水土流失。 ③严格按照设计要求中指定地点堆放临时工程表土，剥离表土集中暂存施工场地周围，工程结束后，尽快实施施工迹地恢复，及时栽种绿化植被，减少裸露地表，防止水土流失。 ④动工前在项目周边修建临时围挡、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用砂石路面。 ⑤各种临时占地在工程完成后应尽快进行植被恢复，做到边使用边平整边恢复，恢复后应达到破坏前的植被覆盖率。 ⑥施工期结束后，厂区内将尽可能增加绿化，以改善周围的生态环境。 ⑦施工期应控制在施工用地范围内进行，不得越界施工。 ⑧永久占地表面硬化，铺设排水系统和废水收集系统，并采取保证乔灌草存活率，对植被养护管理。 ⑨道路两侧种植当地优势植被进行绿化。 ⑩加强对施工人员的教育，不得对施工范围外的动植物进行破坏，不得将固废抛洒到附近的河道水体内。 项目建成后，对施工占地进行植被恢复，临时占地植被盖度不低于60%，永久占地植被盖度不低于30%。 1.2其他保护措施 （1）加强对承包商的环保教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。 （2）在修筑路基时应尽量做到挖填平衡，施工时先将表层砾石层剥离一边，取土结束后将砾石重新覆盖。做好临时拦挡、排水和覆盖措施。浅丘区产生的弃渣（石渣）可用于覆盖扰动地面。施工结束后，恢复原地貌。 2.废气防治措施 施工期废气主要来自施工机械燃油燃烧排放废气及运输车辆扬尘等。施工机械以柴油为燃料，废气中有害物主要有CO、NOx和烃类。 治理措施：建设时必须做到“六必须”“六不准”： a.必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场； b.不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。禁止在大风天气进行作业。临时堆场采用塑料篷布进行遮盖；建筑、原料运输车辆应进行覆盖。 c.在施工期间安排职工定期对施工场地进行洒水降尘，洒水次数根据实际天气状况确定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当减少或增加洒水次数； d.施工期间对施工场地进行封闭，以减少施工过程中扬尘四处飞扬，降低施工扬尘向大气排放； e.在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，禁止超载，选择对项目周边环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行洒水抑尘并清扫。对运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆进行覆盖；施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地；施工单位在施工期间严格落实本次环评提出的环保措施后，施工期间废气将明显减少，不会对周边环境产生较大影响。 3.废水防治措施 本项目施工废水主要包括矿井涌水、生产废水、生活污水。 施工单位在现场布置3个沉淀池，单个沉淀池容积为5m×5m×1.5m。施工期间，矿井涌水和生产废水产生量约为60m3/d，矿井涌水及生产废水排至三级沉淀池进行沉淀处理，处理后的废水依托矿区现有矿井涌水处理装置进行处置，处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后，部分回用于鄂温克电厂用水，部分外排至伊敏河。 生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。 经采取以上措施后，本项目的施工不对周边地表水水质造成影响。 4.声环境保护措施 项目区周边500范围内无居民等敏感目标，为减轻施工噪声对周围环境的不良影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，严格规范操作，合理进行施工平面布置，高噪设备严禁夜间、午间进行机械施工。作业时间应尽量避开农户午休时间，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响。 ①工程施工前应公开张贴告示，告知工程名称、工程内容、施工作业方式、施工时间、拟采取的降噪措施以及声环境影响的大致程度和范围，请受影响民众的监督及谅解。 ②施工中减少设备共同运行的时间，运输车辆经过农户区时禁止鸣笛，严格控制行驶速度，以降低噪声污染。尽量减少使用噪声较大的机械，高噪声设备应尽量将其布置在偏僻处，应远离农户区等声环境敏感点，并定期保养，严格操作规程。 ③夜间、午间禁止施工。 ④加强设备维护，保证车辆和施工设备处于良好工作状况，尽量采用低噪声的施工机械。本项目施工期较短，施工区域距离周边声环境敏感点较远，经采取以上措施后项目施工对周边农户影响较小。 5.固体废物防治措施 施工期间固体废物主要来自井下施工及地面施工。 井下施工如巷道掘进产生的固体废物主要为废土石、岩屑及泥浆；泥浆通过污泥脱泥机压滤后，泥饼委托伊敏盛达实业有限责任公司处置，废水排至临时沉淀池处置。废土石及岩屑委托伊敏盛达实业有限责任公司处置。废土石、岩屑及泥饼产生量为57965m3。 井上施工场地施工人员为110人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人/d计算，则生活垃圾产生量为26.4t。生活垃圾集中收集，委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司处置。 综上所述，施工期固废处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、大气环境污染防治措施 本项目运营期不产生废气。 二、废水 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为3.6m3/d，1314m3/a。生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。敏东一矿生活污水处理采用一体化污水处理设备处理，处理规模1000m3/d，处理工艺为：接触氧化法。目前，敏东一矿污水处理能力尚有足够余量来处理本次新增生活污水，且污水处理工艺可行。因此，本项目运营期产生的生活污水依托现有污水处理装置处置可行。 三、固废 本次新增劳动定员75人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人/d计算，则生活垃圾产生量为13.6875t/a。运营期产生的生活垃圾委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。 四、噪声 本项目为辅助提升及运输系统无轨化改造项目，项目运营期不产生连续噪声，周围无声环境敏感目标。 五、生态恢复 本项目施工结束后，人工建筑物拆除，使人工景观的密度大大降低，自然景观的连通性得以恢复，生态环境质量将逐步恢复至原有水平。复垦责任范围复垦地类为人工牧草地。本次复垦选择草种为沙打旺和紫花苜蓿，每公顷播种量30kg。根据工程设计，项目施工占地面积约为0.2hm2。 表5-1 人工种草设计指标表 品种; 播幅 （m）; 播深 (m); 需种量; 面积（hm2）; 需种量 （kg）. 标准; 种类; kg/ hm2. 沙打旺、紫花苜蓿; 0.2; 0.03; 国标; 三级以上; 80; 0.2; 6. 本项目复垦进度表见表5-2。 表5-2 复垦工程复垦进度表 复垦区; 复垦面积; 复垦措施; 复垦时间; 复垦投资（万元）. hm2. 施工占地; 0.2; 地表清理、土地翻耕 土地平整、恢复植被; 2026年至2027年; 300. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资44319.03万元，其中环保投1350万元，占总投资的3.05%。投资估算见表5-3。 表5-3 环保投资一览表 类别; 污染源; 拟采取的处理措施; 完成时间; 总投资(万元). 废气; 柴油发电机烟气; 选用环保型柴油发电机，使用优质轻柴油；柴油机加装尾气净化装置; 钻井工程过程; 85. 施工扬尘; 洒水抑尘、物料遮盖、密闭运输; 钻前工程过程; 80. 废水; 施工期; 生活污水; 依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。; 钻井工程过程; 0. 矿井涌水; 施工单位在现场布置3个沉淀池，单个沉淀池容积为5m×5m×1.5m。施工期间，矿井涌水和生产废水产生量约为60m3/d，矿井涌水及生产废水排至三级沉淀池进行沉淀处理，处理后的废水依托矿区现有矿井涌水处理装置进行处置，处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后，部分回用于鄂温克电厂用水，部分外排至伊敏河。; 钻前工程过程; 440. 生产废水. 运营期; 生活污水; 依托煤矿现有污水处理设施进行处置。; 运营期; 0. 固废; 施工期; 井上施工; 生活垃圾; 集中收集，委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。; 钻井工程过程; 150. 井下施工; 废土石; 泥浆通过污泥脱泥机压滤后，泥饼同岩屑、废土石一同委托伊敏盛达实业有限责任公司处置。; 钻井工程过程. 岩屑及泥浆. 运营期; /; 生活垃圾; 运营期产生的生活垃圾委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。; 运营期; 80. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声、减振。; 钻井工程过程; 15. 生态修复; 项目施工结束后，施工占地区域将恢复原有植被，人工建筑物拆除，复垦选择草种为沙打旺和紫花苜蓿，每公顷播种量30kg。使生态环境质量将逐步恢复至原有水平。; 钻井结束后; 300. 环境管理; 施工前根据环境管理要求，办理环评及相关环境管理手续; 钻井施工前; 120. 监测; 环境质量现状监测; 钻井施工前; 80. 总计; 1350. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.1施工保护措施 施工前做好土石方平衡，严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏，减少土石方的开挖。 ①项目基坑开挖尽量避免在雨季进行施工，开挖土石方应尽快回填。 ②在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口处设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后回用，尽量减少施工期水土流失。 ③严格按照设计要求中指定地点堆放临时工程表土，剥离表土集中暂存施工场地周围，工程结束后，尽快实施施工迹地恢复，及时栽种绿化植被，减少裸露地表，防止水土流失。 ④动工前在项目周边修建临时围挡、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用砂石路面。 ⑤各种临时占地在工程完成后应尽快进行植被恢复，做到边使用边平整边恢复，恢复后应达到破坏前的植被覆盖率。 ⑥施工期结束后，厂区内将尽可能增加绿化，以改善周围的生态环境。 ⑦施工期应控制在施工用地范围内进行，不得越界施工。 ⑧永久占地表面硬化，铺设排水系统和废水收集系统，并采取保证乔灌草存活率，对植被养护管理。 ⑨道路两侧种植当地优势植被进行绿化。 ⑩加强对施工人员的教育，不得对施工范围外的动植物进行破坏，不得将固废抛洒到附近的河道水体内。 项目建成后，对施工占地进行植被恢复，临时占地植被盖度不低于60%，永久占地植被盖度不低于30%。 1.2其他保护措施 （1）加强对承包商的环保教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。 （2）在修筑路基时应尽量做到挖填平衡，施工时先将表层砾石层剥离一边，取土结束后将砾石重新覆盖。做好临时拦挡、排水和覆盖措施。浅丘区产生的弃渣（石渣）可用于覆盖扰动地面。施工结束后，恢复原地貌。 | 项目施工结束后，施工区域将恢复原有植被，人工建筑物拆除，复垦选择草种为沙打旺和紫花苜蓿，每公顷播种量30kg。使生态环境质量将逐步恢复至原有水平。 | / | / |
| 水生生态 | 本项目施工废水主要包括矿井涌水、生产废水、生活污水。 施工单位在现场布置3个沉淀池，单个沉淀池容积为5m×5m×1.5m。施工期间，矿井涌水和生产废水产生量约为60m3/d，矿井涌水及生产废水排至三级沉淀池进行沉淀处理，处理后的废水依托矿区现有矿井涌水处理装置进行处置，处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后，部分回用于鄂温克电厂用水，部分外排至伊敏河。 生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。 | 废水不外排 | 运营期生活污水依托现有一体化处理设备进行二级处理，回用于鄂温克电厂用水。 | 废水满足《污水综合排放标准》GB8978—1996表4一级标准。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用特殊的减震材料，并安装吸声材料，尽量使用噪声较低的设备。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表2标准限值 | 选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | a.必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场； b.不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。禁止在大风天气进行作业。临时堆场采用塑料篷布进行遮盖；建筑、原料运输车辆应进行覆盖。 c.在施工期间安排职工定期对施工场地进行洒水降尘，洒水次数根据实际天气状况确定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当减少或增加洒水次数； d.施工期间对施工场地进行封闭，以减少施工过程中扬尘四处飞扬，降低施工扬尘向大气排放； e.在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，禁止超载，选择对项目周边环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行洒水抑尘并清扫。对运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆进行覆盖；施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地；施工单位在施工期间严格落实本次环评提出的环保措施后，施工期间废气将明显减少，不会对周边环境产生较大影响。 f.井下掘进施工过程，应使用低毒、低挥发性钻井液添加剂，减少挥发性和有毒性废气的产生及排放。且施工过程应尽量使用电驱动的设备，以此替代柴油机械设备，减少废气的产生及排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 | / | / |
| 固体废物 | 施工期间固体废物主要来自井下施工及地面施工。 井下施工如巷道掘进产生的固体废物主要为废土石、岩屑及泥浆；泥浆通过污泥脱泥机压滤后，泥饼委托伊敏盛达实业有限责任公司处置，废水排至临时沉淀池处置。废土石及岩屑委托伊敏盛达实业有限责任公司处置。废土石、岩屑及泥饼产生量为57965m3。 井上施工场地施工人员为110人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人/d计算，则生活垃圾产生量为26.4t。生活垃圾集中收集，委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司处置。 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 。 | 运营期产生的生活垃圾委托呼伦贝尔市石全经贸有限公司清运。 | 不外排。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | 制定突发环境事件应急预案 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

本工程位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗锡尼河东苏木敏东一矿工业场地内，选址不占用永久基本农田及生态保护红线，符合国家产业政策，从环境保护角度，该项目建设可行。在开工建设前，应该取得相应许可手续。

# 附件1：委托书

# 附件2：备案文件

# 附件3：现有工程环评批复及验收意见

# 附件4：验收意见

# 附件5：采矿许可证

# 附件6 监测报告

# 附件7：渣土协议

# 附件8：生活垃圾处置协议

# 附图1：地理位置图

# 附图2：平面布置图

矿井工业场地

采矿范围

外部道路

污水处理区

光伏区

储煤场地

电厂

# 附图3：生态恢复措施图

施工结束后，对施工临时占地，采取天然恢复结合人工恢复和植被补植措施，种植沙打旺、紫花苜蓿

# 附件4：监测点位图